Przetwornik

Konwerter jest urządzeniem przekształcającym daną wielkość w inną - według określonej zależności i z pewną dokładnością.

Zadaniem przetwornika jest przekształcanie słabego, trudnego w przesyłaniu sygnału z czujnika w formę użyteczną w celu dalszego przetwarzania.

Najczęściej jest przekształcana wielkość fizyczna w wielkość elektryczną, taką jak napięcie czy prąd.

Do przetworników wielkości fizycznych należą:

• Przetworniki fotoelektryczne.

Fototranzystor

Fototranzystory to elementy optoelektroniczne złożone z trzech warstw półprzewodnika (n-p-n lub p-n-p), tak samo jak przy tranzystorach bipolarnych. Jednak sterowanie odbywa się przez zmianę oświetlenia bazy. Łączą więc w sobie właściwości fotodiody i wzmacniające działanie tranzystora. Kiedy na bazę tranzystora nie pada światło, z kolektora do emitera płynie tzw. prąd ciemny Ice(0) oczywiście przy zachowaniu odpowiedniego napięcia Uce oraz właściwej polaryzacji. Pod wpływem energii promieniowania nośniki mniejszościowe bazy przepływają do kolektora. Znacznie intensywniejszy jest jednak strumień elektronów przenikający złącze emiter-baza kierowany w stronę kolektora. W ten sposób dochodzi do wewnętrznego wzmocnienia prądu fotoelektrycznego. Prąd jasny ICE oświetlonego fototranzystora jest sumą prądu ciemnego i wzmocnionego prądu fotoelektrycznego, który zależy od strumienia światła.

Charakterystyka wyjściowa fototranzystora

Ev - natężenie oświetlenia, Pe - moc promieniowania, ICE(e) - prąd jasny kolektor-emiter

• Przetworniki termoelektryczne.

Termistor

Termistor to element elektroniczny, którego rezystancja zależy od temperatury. Wyróżnia się następujące typy termistorów:

- NTC (ang. Negative Temperaturę Coefficient) - o ujemnym współczynniku temperaturowym - wzrost temperatury powoduje zmniejszanie się rezystancji;

- PTC (ang. Positive Temperaturę Coefficient) inaczej pozystor - o dodatnim współczynniku temperaturowym - wzrost temperatury powoduje wzrost rezystancji;

- CTR (ang. Critical Temperaturę Resistor) - o skokowej zmianie rezystancji - wzrost temperatury powyżej określonej powoduje gwałtowny wzrost (termistory polimerowe) lub spadek (termistory ceramiczne) rezystancji.

Podstawowe parametry termistorów:

- R - rezystancja nominalna, znormalizowana jest zazwyczaj podawana w temperaturze 25°C jako R25;

-  - TWR - temperaturowy współczynnik rezystancji (dla termistorów typu CTR podaje się temperaturę krytyczną);

- P - dopuszczalna moc;

- B - stała materiałowa (właściwość danej substancji wyrażona zwykle w kK- kilokelwinach);

- tolerancja.

W przypadku termistorów (z wyjątkiem typu CTR), dla niewielkich różnic temperatur, zależność rezystancji od temperatury można uznać za liniową. Wyraża się ją wzorem:

R=R0[1+αT-T0]

gdzie:

R - rezystancja termistora w temperaturze T, R0- rezystancja w temperaturze odniesienia T0, a - współczynnik temperaturowy termistora.

• Przetworniki tensometryczne.

Tensometr metalowy

Tensometr to czujnik służący do pomiaru naprężeń elementów konstrukcji mechanicznych. Nakleja się go specjalnym klejem w miejscach, w których dochodzi do odkształceń. Najczęściej stosowane są tensometry oporowe zmieniające swoją rezystancję wskutek zmiany rozmiarów w granicach odkształceń sprężystych, tj. po usunięciu naprężenia drut wraca do poprzedniej długości. Zbudowane są z bardzo cienkich odcinków folii metalowej lub bardzo cienkiego drutu.

Rezonator kwarcowy

• Przetworniki piezoelektryczne.

Przetworniki piezoelektryczne wykorzystują zjawisko piezoelektryczne polegające na powstawaniu ładunku elektrostatycznego na ściankach płytki, np. kwarcu lub turmalinu, wyciętej w odpowiedniej płaszczyźnie kryształu poprzez zmianę wymiarów geometrycznych płytki (rozciąganie, ściskanie).

Kryształ kwarcu i wycięta z niego płytka

Efekt piezoelektryczny podczas ściskania i rozciągania płytki o cięciu X: a) wzdłuż osi X, b) wzdłuż osi Y

Gęstość ładunku jest opisana zależnością:

Q = kpF

gdzie:

• moduł piezoelektryczny kv:

dla kwarcu kp = 2,2 ∙ 10-12 C/N

dla turmalinu kp= 5,9 • 10-12 C/N

Siły są przykładane do płytki przy użyciu igły, kulki czy membrany.

Występują również przetworniki wielkości elektrycznych. Za ich pomocą odbywa się konwersja wielkości elektrycznych. Mogą to być:

• przetwornik napięcia;

Przetwornik napięcia: a) stałego, b) zmiennego

• przetwornik częstotliwości;

Przetwornik częstotliwości

Standardowe wielkości napięć oraz prądów wejściowych / wyjściowych przetworników:

- 4... 20 mA,

- 0 ... 20 mA,

- 0 ... 5 mA,

- 1... 5 mA,

- 0...10V,

- 2 ... 10 V.

We wszystkich przypadkach do pracy przetwornika jest potrzebne zewnętrzne źródło zasilania. Przetworniki wielkości fizycznych działają na zasadzie zmiany - pod wpływem wielkości mierzonej - parametrów zasilania do nich doprowadzonego. Natomiast przetworniki wielkości elektrycznych potrzebują zasilania do układów elektronicznych, w których odbywa się konwersja danego sygnału wejściowego.